Lefloch Thibault PS4					        Lycée Pierre Paul Riquet

Cassagne Jérémy PS4					        TPE 2007 - 2008

Halté Rémy PS3

Watrigant Thibaut PS3

Les profils d’ailes d’un avion au décollage

Que font varier les formes des profils d'ailes d'un avion à son décollage ?

# I Les profils d'ailes d'un avion

1) Définition d'un profil d'aile et des termes associés qui le compose

a. Une Aile

b. Le Profil d'aile

2) Expérience du sèche-cheveux permettant de faire un classement des profils d'ailes volant le mieux et d'établir les caractéristiques communes indispensables aux profils d'ailes

### II Les trajectoires d'avions au décollage suivant les profils d'ailes

1) Comment se déroule le décollage ?

2) Expérience de décollage d'un avion avec différents profils d'ailes construits

a. La construction des ailes

b. Expérience du lancé

III Les forces appliquées aux profils d’ailes au décollage

1) Définition des différentes forces applicables aux profils d'ailes

- La portance, caractérisation à travers l’expérience du ventilateur

b.   La traction

- Le poids

d.    La traînée

2) Expression de ces forces à travers la formule de la portance

Les profils d'ailes d'un avion au décollage

Introduction :

L'aviation a débuté en 1903 avec le premier vol motorisé effectué par les Frères Wright. Cette avancée révolutionnaire a eu un grand impact à partir de 1906 jusqu'à la première guerre mondiale où les avions ont été directement exploités.

Un avion est constitué d'un fuselage qui comprend le cockpit où les pilotes se situent pour piloter. Un avion de transport possède 2 ailes, 1, 2,3 ou 4 moteurs. Evidemment les ailes des avions ne sont pas toutes identiques, elles possèdent des profils différents suivant les fonctions de l'avion. Par exemple, l'effet recherché des ailes n'est pas le même pour un A380 et pour un planeur. Les profils d'ailes peuvent être classés en différentes catégories très générales. Ces catégories de profils présentent toutes des critères précis qui leurs permettent d’être affectées à des types d'avion différents. Nous allons nous intéresser dans notre TPE à quatre profils d’ailes que nous définirons par la suite : le profil d’aile Clark Y, ce même profil inversé, un profil triangulaire et un profil rectangulaire.

Dans ce TPE nous avons choisi d'étudier les caractéristiques de vol de ces quatre profils d'ailes à l'aide de trois expériences.

Quelle est l'influence de la forme du profil d'aile d'un avion au décollage ?

Nous avons choisi ce sujet de TPE car il nous passionne tous les quatre. Toulouse étant la capitale Européenne de l'aéronautique, nous nous sentions tous concernés à en savoir plus sur ce sujet.

Nous avons donc commencé par choisir un sujet du type « comment vole un avion ? ».

Puis il a fallu spécialiser le sujet encore trop vague. Nous avons donc eu l'idée de nous focaliser sur le sujet des profils d'ailes d'un avion durant le décollage.

# I Les profils d'ailes d'un avion

1) Définition d'un profil d'aile et des termes associés qui le compose

a. Une aile

Une aile est une partie d’un avion. C’est l’essentiel de la surface portante d’un avion.

Une aile est constituée de trois parties principales :

- le longeron : C'est la pièce maîtresse de l’aile, c’est un élément de structure placé sur toute l’aile qui permet la fixation des nervures au niveau de l'emplanture. Le longeron permet une résistance à la flexion. Les lisses sont semblables aux longerons mais n'ont qu'un rôle de renfort.

- les nervures : Ce sont les parties qui se fixent à 90 degrés sur le longeron, on y fixe ensuite la toile de l'aile. C’est la forme des nervures qui donne le profil d’aile.

- le saumon : C'est un terme désignant l’extrémité de l’aile.

La surface nécessaire des ailes dépend de la puissance du moteur. Au début de l’aviation, une grande surface était donc nécessaire, d’où les avions biplans. Depuis la seconde guerre mondiale, la puissance est suffisante pour permettre des avions monoplans avec les ailes des deux côtés du fuselage.

La structure d’une aile

b. Le Profil d'aile

Une aile se désigne par son profil. Le profil d'aile correspond à la forme de l'aile lorsqu'on observe l'avion de profil. Un profil d'aile est spécifique de l'utilisation de l'avion.

Un profil d’aile est constitué de différentes parties :

- Bord d’attaque et bord de fuite : le bord d'attaque est la partie bombée correspondant à la partie avant de l’aile. Le bord de fuite correspond à la partie arrière de l’aile.

- l’extrados et l’intrados : l'extrados est la partie supérieure de l’aile, l'intrados la partie inférieure.

Les différentes parties d’un profil d’aile

2) Expérience du sèche-cheveux permettant de faire un classement des profils d'ailes volant le mieux et d'établir les caractéristiques communes indispensables aux profils d'ailes

Les avions volent avec des profils d'ailes différents. Par exemple, prenons les cas extrêmes, un planeur n'aura pas les mêmes profils d'ailes qu'un avion de chasse. Cela est dû aux caractéristiques demandées qui dont différentes. Ainsi, la vitesse et la maniabilité seront recherchées pour un avion de chasse Alors qu'il est important pour un planeur de ne pas décrocher à faible vitesse.

Ces différents profils d'ailes doivent tout de même présenter certains points communs afin de permettre à l'avion de voler dans de bonnes conditions.

-> Quels sont les points communs nécessaires aux profils d'ailes pour permettre à l'avion de voler dans de bonnes conditions ?

-> Qu'engendrent les différences au niveau de la forme des profils d'ailes pour l'avion ?

Nous avons choisi de tester des profils d'ailes de formes différents en observant comment ils volent. Nous voulons simuler les conditions réelles de vol : il nous faut donc remplacer le mouvement de l'aile sur l'air par le mouvement de l'air sur l'aile.

C'est ainsi que nous avons eu l'idée de fixer les profils d'ailes sur un support, et de propulser de l'air avec un sèche cheveux. Le support est composé de quatre fils en nylon fins tenus par le carton de haut en bas qui tiennent les profils d'ailes. Plus l'aile montera haut sur le support, plus elle aura une forme appropriée pour voler et un grand nombre des caractéristiques à avoir pour un bon vol.

Schéma du montage

Les différents profils d'ailes testés

Nous avons choisi de tester quatre profils d'ailes caractéristiques de formes différentes.

Le profil d’aile n°1 est un des profils utilisé couramment par les avions de ligne. On l’appelle profil d’aile Clark Y. Sa forme, étudiée pour les meilleures conditions de vol, est particulière.

Le profil d’aile n°2 est le profil Clark Y monté à l’envers.

Le profil d’aile n°3 est un profil de forme rectangulaire, le bord d'attaque aussi grand que le bord de fuite.

Le profil d’aile n°4 est un profil de forme triangulaire, le bord d'attaque est plus grand que le bord de fuite.

La différence majeure entre le profil n°1 et 4, et le profil d'aile n°2 est la longueur du bord d'attaque par rapport au bord de fuite. La différence majeure entre le profil n°1 et 4 est la courbure ou non de l'extrados et de l'intrados.

Par le classement des profils d'ailes, nous saurons les caractéristiques à posséder pour un meilleur vol.

Pour réaliser l'expérience, nous ne ferons varier qu'un facteur extérieur : la forme des profils d'ailes testés. Le temps de propulsion de l'air, l'intensité de propulsion de l'air, la pièce de réalisation de l'expérience (donc la pression de l'air, la gravité, le vent extérieur au sèche cheveux) sera la même.

Constats :

Résultats de l’expérience

1- Le profil d'aile Clark Y est monté le plus haut, de 33 cm.

2- Le profil d'aile Clark Y inversé est monté de 15 cm.

3- Le profil d'aile rectangulaire est monté de 11 cm.

4- Le profil d'aile triangulaire est monté le moins haut, de 04 cm.

Le classement des profils d'ailes montés le plus haut par ordre décroissant est le profil n°1, le profil n°4, le profil n°3, et le profil n°2. Ce classement devrait être confirmé par l'expérience n°2.

Déductions :

1- Le profil d'aile n°1 vole plus haut que les profils d'ailes n°2 et n°3. Ainsi, le plus important dans la forme d'un profil d'aile est que le côté le plus grand soit du côté où l'aile arrive.

2- Le profil d'aile n°1 vole mieux que le profil d'aile n°4. Ainsi, la forme courbée permet aux profils d'ailes de mieux voler.

Interprétation :

La longueur supérieure du bord d'attaque par rapport au bord de fuite permet à l'air de se plaquer à l'aile, et exerce donc une force de bas en haut, ce qui fait décoller l'avion.

Conclusion :

Pour qu'un avion vole dans de bonnes conditions, il faut que le bord d'attaque de son profil d'aile soit plus grand que le bord de fuite, et un extrados et un intrados courbés qui permettent un meilleur vol. C'est le cas du profil Clark Y qui possède toutes ces caractéristiques.

-> Quelles sont les trajectoires associées à ces différents profils d'ailes ?

-> Quelles sont les forces appliquées à ces profils d'ailes lors du décollage ?

### II Les trajectoires d'avions au décollage suivant les profils d'ailes

1) Comment se déroule le décollage ?

Le décollage consiste à quitter le sol grâce à l'apport d'une force extérieure comme par exemple un appareil motorisé. Pour qu'un avion s'élève, il faut que les forces qui l'éloignent du sol soient supérieures au poids.

Pour décoller, le pilote doit d'abord signer certains documents qui stipulent le poids total de l'avion (nombre de passagers, poids total bagages, poids carburant etc.). Ensuite, il doit demander les autorisations requises, puis doit allumer différents feux, et activer certains dispositifs (pompe, dégivrages, etc.. ).

Selon le poids de l'avion que le pilote entre dans l'ordinateur de bord, la vitesse à atteindre pour décoller est calculée (V1). Il calcule aussi l'angle d'inclinaison idéale pour atteindre le plus rapidement l’altitude nécessaire. Cela implique souvent une trajectoire courbée de l'avion. Une fois l'altitude de croisière atteinte, le pilote lâche les commandes et passe en mode automatique.

2) Expériences avec les différents profils d'ailes testés dans la première partie, construits en polystyrène

a. La construction des ailes et du fuselage

Nous avons vu, grâce à l’expérience du sèche-cheveux, le classement des profils d’ailes s’élevant le plus haut. Nous aimerions ici approfondir les résultats obtenus en fabriquant des ailes plus grandes en polystyrène.

Monsieur Gardelle du Club de l’Hers nous a présenté le matériel nécessaire pour découper les ailes à l’aide d’un fil chaud (scie thermique) et nous a donné une formation sur l’utilisation de celui-ci.

Le matériel consiste en un plateau sur lequel est fixée une scie thermique assistée par un programme informatique (CNC) qui reproduit de manière parfaite les différents choix élaborés sur le micro-ordinateur la pilotant. Le schéma du profil est choisi ainsi que de nombreuses autres caractéristiques (côtes, emplanture, épaisseur relative, découpe du logement de renfort). D’autres paramètres sont utilisés (température du fil de découpe, vitesse de déplacement).

Le bloc de polystyrène est ensuite positionné sur la table, maintenu à l’aide de petites masses, la découpe se faisant ensuite en fonction des paramètres choisis .

Scie thermique reliée à l’ordinateur

Scie thermique découpant une aile

Ordinateur relié à la scie

Pour rigidifier les ailes, des tiges de bois de diamètre 6mm ont été introduites dans le logement cylindrique de l’aile. Les ailes étant fragiles au niveau du bord d’attaque et du bord de fuite.

En raison de la faible épaisseur en polystyrène, une protection en scotch a été mise en place.

Sur l’aile rectangulaire nous avons collé des éléments de Balsa sur le bord d’attaque et de fuite.

Pour effectuer le fuselage nous nous sommes inspirés d’un modèle trouvé sur internet. Nous avons choisi d’utiliser du Stirodur, matériau léger et suffisamment rigide pour cette utilisation. Nous avons ensuite dessiné sur le bloc, le profil du fuselage choisi. La découpe est faite à l’aide d’une scie à ruban nous obtenons ainsi une première ébauche. La forme définitive est réalisée par ponçage des angles du fuselage avec du papier de verre afin de lui rendre une forme un peu plus homogène. L’arrière du fuselage étant fragile nous devons incorporer une tige de carbone utilisée normalement pour la réalisation des cerfs volants. Cette tige a été installée au dessous de l’avion puis collée avec de la colle polyuréthane. Pour réaliser la dérive et l’empennage qui apporte la stabilité à notre avion nous les avons découpés dans une plaque de Dépron (poids et facilité de réalisation) en respectant les dimensions de l’avion trouvé sur internet. Ceux-ci sont ensuite collés sur le fuselage et renforcés par deux baguettes de Balsa.

L’aile a été fixée au fuselage de façon souple par l’intermédiaire de 2 élastiques :

La découpe sur le fuselage donne une incidence de 0°, celle-ci pourra être modifiée par interposition de petites cales en Dépron.

Il fallait ensuite équilibrer l’avion, nous avons donc mis du poids à l’avant à l’aide de petits plombs calibrés, la valeur théorique du centrage étant approximativement située au 1/3 de la corde de l’aile en partant du bord d’attaque.

Avion posé sur 2 pointes permettant de vérifier le centrage

Fuselage de l'avion et les différents profils d'ailes

b. Expérience du lancer

Les avions ont des trajectoires différentes selon leur nature et les profils d’ailes qu’ils possèdent. Par exemple, un avion de chasse atteindra beaucoup plus vite une altitude déterminée qu’un A380.

Nous allons étudier les trajectoires des avions en fonctions des profils d’ailes que nous avons construit en polystyrène. Nous avons placé les profils d’ailes construits sur un fuselage d’avion en polystyrène également fabriqué. Nous allons donc utiliser les mêmes profils d’ailes que lors de la première expérience afin de pouvoir comparer les résultats. Logiquement, les trajectoires devraient pouvoir se comparer et se classer identiquement aux résultats obtenus lors de la première expérience.

Nous avons lancé le fuselage avec les profils d’ailes associés en respectant à chaque fois les autres facteurs : le vent a été constant puisque nous avons effectué les lancers à intervalles de temps réduit, le lanceur a fait son possible pour donner une même force de lancer, l’angle d’incidence des profils d’ailes est identique : 5°. Le seul facteur qui varie est la forme des profils d’ailes.

-> Quelles sont les trajectoires d’un avion au décollage suivant les profils d’ailes testés dans l’expérience du sèche-cheveux ?

Constats :

Nous avons assemblé les photos rafales prises lors des lancés.

Dans le référentiel terrestre, le centre de gravité de l'avion a une trajectoire curviligne et une vitesse décroissante jusqu'au point le plus haut puis croissante.

Nous avons ensuite tracé sa trajectoire sous Régressi sous forme de courbe en obtenant les coordonnées des différents points. Le point de référence (0,0) correspond au centre de gravité de l'avion à t=0. Nous avons ensuite ajouté :

- le vecteur vitesse (c'est la vitesse instantanée d'un point : la distance sur un interval de temps très petit) : en rouge

- le vecteur accélération (vecteur correspondant à la somme des forces qui s'appliquent à l'avion : même direction, même sens, avec une norme différente) : en bleu

Nous avons ensuite comparé la courbe obtenue avec des fonctions de référence

Profil Clark Y :

Profil triangulaire :

Profil rectangulaire :

Profil Clark Y inversé :

Voici toutes les trajectoires regroupées sous une même photo afin de mieux pouvoir les comparer :

Déductions :

La trajectoire du profil d’aile Clark Y inversé a le coefficient directeur initial le plus élevé (la courbe est la plus croissante). Ensuite, il y a le profil d’aile triangulaire, le profil rectangulaire et enfin le profil d’aile Clark Y inversé.

Interprétation :

Plus le coefficient directeur initial est élevé, plus le profil d’aile de l’avion est propice au vol.

La longueur supérieure du bord d'attaque par rapport au bord de fuite permet à l'air de se plaquer à l'aile, et exerce donc une force d'en bas à en haut, ce qui fait décoller l'avion. Les résultats obtenus correspondent bien aux résultats de l’expérience n°1.

Conclusion :

Pour qu'un profil d'aile permette à un avion de voler, il faut que le bord d'attaque soit plus grand que le bord de fuite, et un extrados et un intrados courbés pour un meilleur vol.

-> Quelles sont les forces applicables à ces profils d’ailes durant le décollage ?

III Les forces appliquées aux profils d’ailes au décollage

1) Définition des différentes forces applicables aux profils d'ailes

Quatre grandes forces s’exercent sur les ailes d’un avion lorsqu’il a de la vitesse : la portance, la traction, le poids et la traînée.

- La portance ; caractérisation à travers l’expérience du ventilateur

La portance est une force crée par l’aile qui permet à l’avion de s’élever dans les airs. Elle est due à la formation d’une dépression au-dessus de l’aile et d’une surpression en dessous. Grâce à l’angle d’incidence de l’aile, une masse importante d’air vient s’écraser contre l’intrados, créant une surpression. Au contraire, il y a manque d’air du côté de l’extrados du à la forme courbée et l’angle d’incidence du profil d’aile, d’où la dépression. Depuis les leçons de Science et Vie de la Terre de seconde, nous savons que l’air se déplace des zones de surpressions aux zones de sous pressions pour qu’il y ait toujours la même pression. C’est ainsi qu’il se crée une force de bas en haut qui fait monter l’aile, et donc l’avion.

Les ailes des avions sont inclinées par un faible angle d’incidence. Nous nous demandons si cela a un réel impact sur la force de portance subie par les ailes. De plus, nous aimerions vérifier que l’augmentation de la vitesse augmente la force de portance. Pour cela, une petite expérience a été nécessaire.

Matériel utilisé :

-	une balance étalonnée à 100g  (M1=100g  M2 valeur lue sur la balance

-	La valeur quantitative de la force de portance sera donc :  P=M1-M2

-	un ventilateur familial dont on fait varier la vitesse de rotation (deux positions possibles lente et rapide) positionné à 35cm de la balance

-	les différents profils d’aile en polystyrène, découpés au préalable

-	un plateau posé sous la balance

La première aile type Clark Y a été fixée sur la balance avec du scotch double faces. Nous avons mis en route le ventilateur à la vitesse la plus lente que nous appellerons V1 et lu sur la balance la valeur M2. Nous avons ensuite mis le ventilateur sur la vitesse rapide nommée V2 et lu à nouveau la valeur M2 sur la balance.

Pour essayer de savoir si l’incidence avait une importance sur la portance nous avons donné un angle d’environ 5° à l’aide de petites cales sous la balance et nous avons effectué les mêmes mesures c'est-à-dire M2 avec V1 et V2.

Cette démarche a été répétée avec les deux autres profils d’ailes en position de face et aile retournée et nous allons résumer sur le tableau ci dessous les différents résultats obtenus.

Montage de l’expérience

Constats :

Pour toutes les ailes la portance augmente lorsque la vitesse est plus importante sauf pour l’aile rectangulaire qui ne subit aucun changement. Lorsque l’angle d’incidence augmente pour toutes les ailes la portance accroît aussi y compris l’aile rectangulaire.

En revanche le sens de l’aile n’a que peu d’importance au niveau de la portance.

La méthode expérimentale n’a pas pu permettre de vérifier que la portance est meilleure avec l’aile dans un sens ou l’autre. Cependant la traînée doit changer.

tableau récapitulatif des résultats

| TYPE D’AILE | ANGLES/PORTANCE | V1 de face | V2 de face | V1 de dos | V2 de dos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Angle 0° P(en g) | 20 | 40 | 20 | 40 |
| A | Angle 5° P(en g) | 30 | 50 | 30 | 45 |
| B | Angle 0° P(en g) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B | Angle 5° P(en g) | 20 | 30 | 20 | 30 |
| C | Angle 0° P(en g) | 20 | 30 | 10 | 20 |
| C | Angle 5° P(en g) | 30 | 50 | 20 | 40 |

Vitesse : 			V1 vitesse lente

V2 vitesse rapide

Profils :

Profil A  type clarck Y

Profil B type rectangulaire

Profil C type triangulaire

Angle d’incidence 	0°

5°

Portance en grammes	 P=M1 –M2

Position de l’aile 	-face au ventilateur

-dos au ventilateur

Déductions :

Profil A :

La vitesse de rotation du ventilateur a une influence à une influence importante sur la portance de l’aile.

L’angle d’incidence a également une influence : plus l’angle d’incidence est important plus la portance est importance.

Profil B :

Si l’aile est non profilée (rectangulaire dans ce cas) la portance est moins importante toutefois elle augmente si on crée un angle d’incidence.

Profil C :

La portance est moins importante qu’avec le profil B cependant l’angle d’incidence continue à avoir une influence

Interprétation :

Pour toutes les ailes, la portance augmente lorsque la vitesse est plus importante sauf pour l’aile rectangulaire qui ne subit aucun changement. Lorsque l’angle d’incidence augmente pour toutes les ailes la portance croît aussi, y compris pour l’aile rectangulaire.

En revanche le sens de l’aile n’a que peu d’importance au niveau de la portance.

La méthode expérimentale n’a pas pu permettre de vérifier que la portance serait meilleure avec l’aile dans un sens ou l’autre. Cependant la traînée doit changer.

Conclusion :

L’aile qui semble la plus approprié au vol (meilleure portance) est celle du profil A de type Clark Y et c’est ce que nous avons vérifié grâce à l'expérience du lancer.

La force de portance augmente avec l’angle d’incidence (lorsque celui-ci reste faible), ainsi qu’avec la vitesse.

-> Peut-on dire de même pour les trois autres forces applicables aux ailes ? Non, car le poids reste constant, la traînée dépend de la vitesse, et la traction dépend de la puissance des moteurs.

- La traction

Généralement, la traction est l’action de tirer. Dans la milieu aéronautique, la traction est la force exercée par les moteurs, afin de faire décoller l'avion. Dans les conditions générales de vol, elle compense la traînée.

c. Le poids

Le poids est par définition la masse de l'aéronef multiplié par la gravité (P=m.g). C’est l’attraction gravitationnelle entre l’avion et la Terre.Il se représente par un vecteur vertical orienté vers le bas, lorsque l'avion est en condition générale de vol.

Calcul de l’interaction gravitationnelle pour un A380 (F1) et pour un planeur (F2) tous deux à 2000 mètres d’altitude :

F1 = G* m1 * mT / d²

F2 = G* m2 * mT / d²

F1 étant l’interaction entre la Terre et l’A380, F2 l’interaction entre la Terre et le planeur. F1 et F2 sont exprimés en Newtons

m1 est la masse de l’A380, m2 la masse d’un planeur, m1 et m2 sont exprimées en kilogrammes ; m1 = 2,71* 10^5 kg ; m2 = 3,00 * 10^2 kg

G est la constante universelle, elle est égale à 6,67 * 10^-11 N.m².kg-²

mT est la masse de la Terre, soit 6,24 * 10^24 kg

d est la distance entre le centre de la Terre et l’objet étudié, elle s’exprime en mètres. D = (6378 + 2,000)² km = (6380*10^3)² m =  4,070 * 10^13 m

F1 =  2,771 * 10 ^6 N

F2 = 3068 * 10^3  N

F1 est environ 900 fois plus grande que F2, Il faut donc compenser cette différence par une plus grande force de portance et surtout de traction pour l’A380 que pour le planeur.

d. La traînée

La traînée est la résistance à l'air de l'aéronef, c’est une force s’opposant à la vitesse et au mouvement de l’avion. Un planeur a une faible traînée mais un Airbus A380 a une grande traînée. La traînée se représente par un vecteur horizontal, lorsque l'avion est en vol stabilisé horizontal. Plus la surface s’opposant à l’air est grande, plus la force de traînée est grande.

2) Expression de ces forces à travers la formule de la portance

Pour établir l'expression mathématique de la résultante aérodynamique, on peut d'abord chercher celles de la portance et de la traînée. Il existe de nombreuses méthodes. Nous nous contenterons donc dans le cadre de ce TPE d'une analyse de la norme F d'une force (de portance ou de traînée).

C'est le mouvement de l'air qui génère F. On admet donc que la masse volumique de l'air ρ et sa vitesse v entrent dans l'expression de F.

Le point d'application est le centre d'inertie de l'aile. On admet donc que la surface S de l'aile entre aussi dans l'expression de F.

On a alors plusieurs dimensions à prendre en compte :

[ρ] = kg.m-3

[v] = m.s-1

[S] = m2

Or, une force s'exprime en newton : on a par définition :

[F] = N

<=>  [F] = kg.m.s-2

On cherche donc une formule qui relie F à ρ, v, et S. Après plusieurs essais (et recherches dans le manuel du BIA...), on arrive à cette solution :

F = ρ.v².S

Vérification :

[F] = (kg.m-3).(m2.s-2).(m2)

[F] = kg.m.s-2

[F] = N

En réalité, il existe un autre facteur : une constante sans dimension, qui dépend de la force considérée (portance ou traînée), de la géométrie du profil, de l'angle d'attaque et de diverses propriétés de l'air. Nous ne nous attarderons pas sur elle, étant donné sa complexité certaine et son peu d'intérêt par rapport à notre problématique.

On a alors :

Valeur de la force de portance en newton :

Rz = ½ Cz .ρ.v².S

Cz : coefficient de portance

ρ : masse volumique de l'air (en kg.m-3)

v : vitesse de l'aile (en m.s-1)

S : surface de l'aile (m²) Valeur de la force de traînée en newton :

Rx = ½ Cx .ρ.v².S

Cx : coefficient de traînée

ρ : masse volumique de l'air (en kg.m-3)

v : vitesse de l'aile (en m.s-1)

S : surface de l'aile (m²)

En appliquant le théorème de Pythagore, on obtient finalement :

Valeur de la résultante aérodynamique en newton :

R = ½ .ρ.v².S .racine carré(Cz²+Cx²)

Cz : coefficient de portance

Cx : coefficient de traînée

ρ : masse volumique de l'air (en kg.m-3)

v : vitesse de l'aile (en m.s-1)

S : surface de l'aile (m²)

A faire, formule, unités, application à l'expérience 2

Conclusion :

La forme des profils d'ailes agit sur de nombreux facteurs relatifs à l'avion.

D'après la première expérience nous avons vu que pour voler correctement, l'avion doit avoir le bord d'attaque plus grand que le bord de fuite, et un extrados et un intrados courbés. Cela s'explique par le fait que la forme des profils d'ailes doit favoriser la portance. Cette forme précise décrite plus haut favorise la surpression en dessous de l'aile et la dépression en dessous de l'aile car l'air a plus de facilités à se plaquer contre la surface de l'aile.

On a également vu que la trajectoire varie selon la forme des profils et que l'angle d'incidence a une influence directe sur la portance de l'avion. En effet, un profil d'aile au bord d'attaque plus grand que le bord de fuite et un extrados et un intrados courbés (comme le profil d'aile Clark Y) a, lors de notre expérience, une trajectoire avec un fort coefficient directeur initial. C'est ce qui permet un meilleur vol par une meilleure stabilité de l'appareil.

Enfin comme le montrent toutes les expériences que nous avons réalisées, l'intensité de la portance est plus forte pour un profil d'aile du type Clark Y et triangulaire qu'un rectangulaire et Clark Y inversé. C'est parce que le profil d'aile Clark Y possède de nombreuses caractéristiques nécessaires pour un bon vol. Lorsque la portance est plus élevée, la traction n'a plus besoin d'être aussi forte qu'avec une portance inférieure. Cela permet donc d'avoir des moteurs qui consomment moins. Des bons profils d'ailes contribuent ainsi à préserver l'environnement.

-> Nous avons vu dans nos TPE que les profils d'ailes subissaient d'énormes forces. Ne devrait-il pas y avoir plus de contrôles techniques pour éviter certains tragiques accidents ?

Synthèse et impressions ressenties de notre travail de TPE :

Ce TPE a été, pour nous quatre, une expérience très enrichissante.

Cela nous a permis de découvrir le travail en groupe. Il nous a fallut apprendre à gérer notre temps et à nous organiser, ainsi qu'à nous répartir les rôles en fonction de nos compétences.

Nous pensons, tous les quatre, que ce TPE nous a ouvert aux problématiques du milieu aéronautique.

Nous n'avons par contre pas pu reproduire lors de nos expériences les conditions réelles. En effet, les ailes des avions sont composées de nombreuses parties comme les ailerons qui font varier les forces appliquées aux ailes, ainsi que l'écoulement de l'air. Nous avons eu l'impossibilité, compte tenu du temps limité, de nous occuper des ailerons et autres petites structures des ailes qui servent à manier l'avion.

Production concrète :

Le site Internet http://tpe.profilsailes.free.fr

Remerciements :

Nous voudrions remercier quelques personnes qui nous ont aidés pour notre TPE.

Nous remercions Mme Duarte, Mme Dubrocq, Mme Paccaud, ainsi qu'à M. Abila pour nous avoir accompagné, conseillé et aidé pendant les séances consacrées aux Travaux Personnels Encadrés.

Un grand merci à toute l'équipe du CDI, pour leur aide et pour leur patience lorsque nous avons eu besoin d'y faire des recherches.

Nous remercions également M.Bars, professeur du pôle technologique et Michel, le magasinier du pôle technologique, qui nous ont proposé leur aide pour la construction des profils d'ailes. Malheureusement, le temps étant trop court, nous avons dû les fabriquer d'une autre manière.

Nous remercions aussi M. Alain Gardelle, Président du Club d’Aéromodélisme de l’Hers à Deyme, ainsi que M. Didier Cassagne sans qui la construction des ailes aurait été impossible.

Enfin, merci à tous ceux que nous oublions mais qui nous ont aidés et encouragés pour notre TPE.

Sources :

Nous avons utilisé au cours de notre TPE deux types de sources : des livres et des sites Internet.

Manuel du Brevet d'Initiation Aéronautique, 10e édition, collection : Cépaduès, Année  2006, Manuel théorique de la Licence de Pilote Privé (PPL).

Initiation a l’aéronautique, 4e edition, collection : Cépaduès, année : 2005, Livre utilsé pour l'apprentisage du Brevet d'Initiation a l'aéronautique (BIA)

Les sites "http://epervier.sudluberon.free.fr/spp/21profil.htm" et "http://mapage.noos.fr/tpeplaneur/Bernouilli.htm" , des sites qui expliquent la force de portance appliquée à un avion.

Le site "http://marcel.dejeu.free.fr/fondofnavion/tpe/F&S_II_02.htm", qui explique les quatre forces qui s'appliquent à un avion.

Le site " http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/TPE1S/profil.htm", qui parle des profils d'ailes.

Le site "http://fr.wikipedia.org/wiki/Voilure_(a%C3%A9ronautique)", qui parle des ailes d'avion en général.

Lexique :

Aile : La voilure (ou simplement l'aile) est une partie d'un avion. Elle permet de crée la force de la portance qui de faire voler l'avion, sa forme est étudiée afin d'obtenir les meilleures conditions de vol.

Avion : Aéronef plus lourd que l'air équipé d'un ou plusieurs moteurs lui permettant de voler.

Bord d'attaque : c'est la partie bombée correspondant à la partie avant de l’aile.

Bord de fuite : c'est la partie arrière de l’aile.

Décollage : Le décollage consiste à quitter le sol grâce à l'apport d'une force extérieure comme par exemple un appareil motorisé. Pour qu'un avion s'élève, il faut que les forces qui l'éloignent du sol soient supérieures au poids.

Pour décoller, le pilote doit d'abord signer certains documents qui stipulent le poids total de l'avion (nombre de passagers, poids total bagages, poids carburant etc.). Ensuite, il doit demander les autorisations requises, puis doit allumer différents feux, et activer certains dispositifs (pompe, dégivrages, etc.. ).

Selon le poids de l'avion que le pilote entre dans l'ordinateur de bord, la vitesse à atteindre pour décoller est calculée (V1). Il calcule aussi l'angle d'inclinaison idéale pour atteindre le plus rapidement l’altitude nécessaire. Cela implique souvent une trajectoire courbée de l'avion. Une fois l'altitude de croisière atteinte, le pilote lâche les commandes et passe en mode automatique.

Dépression : Zone dans laquelle la pression de l'air est plus basse que dans les régions voisines.

Extrados : l'extrados est la partie supérieure de l’aile.

Force : la force est une action mécanique capable de créer une accélération, c'est à dire une modification de la vitesse d'un objet ou d'une partie d'un objet, ce qui induit un déplacement ou une déformation de l'objet. La force est une demi interaction. L'unité de mesure du Système International d'une force est le newton, symbole N, en hommage au savant Newton.

Fuselage : Corps principal d'un avion sur lequel se fixent les ailes et les empennages.

Intrados : l'intrados la partie inférieure de l'aile.

Longeron : C'est la pièce maîtresse de l’aile, c’est un élément de structure placé sur toute l’aile qui permet la fixation des nervures au niveau de l'emplanture. Le longeron permet une résistance à la flexion. Les lisses sont semblables aux longerons mais n'ont qu'un rôle de renfort.

Masse : Se définit comme le poids (en Kg) divisé par la gravité. ( 9.81 N/m )

Nervures : Ce sont les parties qui se fixent à 90 degrés sur le longeron, on y fixe ensuite la toile de l'aile. C’est la forme des nervures qui donne le profil d’aile

Poids : Le poids est par définition la masse de l'aéronef multiplié par la gravité (P=m.g). C’est l’attraction gravitationnelle entre l’avion et la Terre.

Il se représente par un vecteur vertical orienté vers le bas, lorsque l'avion est en condition générale de vol.

Portance : La portance est une force crée par l’aile qui permet à l’avion de s’élever dans les airs. Elle est due à la formation d’une dépression au-dessus de l’aile et d’une surpression en dessous. Grâce à l’angle d’incidence de l’aile, une masse importante d’air vient s’écraser contre l’intrados, créant une surpression. Au contraire, il y a manque d’air du côté de l’extrados du à la forme courbée et l’angle d’incidence du profil d’aile, d’où la dépression. Depuis les leçons de Science et Vie de la Terre de seconde, nous savons que l’air se déplace des zones de surpressions aux zones de sous pressions pour qu’il y ait toujours la même pression. C’est ainsi qu’il se crée une force de bas en haut qui fait monter l’aile, et donc l’avion.

Saumon : C'est un terme désignant l’extrémité de l’aile.

Scie thermique : c'est une machine qui permet de découper un profil d'aile en polystyrène grâce à un fil de fer chaud alimenté par un générateur électrique.

Surpression : Zone dans laquelle la pression est supérieure à celle règnant à proximité.

Traction : Généralement, la traction est l’action de tirer. Dans la milieu aéronautique, la traction est la force exercée par les moteurs, afin de faire décoller l'avion. Dans les conditions générales de vol, elle compense la traînée.

Traînée : La traînée est la résistance à l'air de l'aéronef, c’est une force s’opposant à la vitesse et au mouvement de l’avion. Un planeur a une faible traînée mais un Airbus A380 a une grande traînée. La traînée se représente par un vecteur horizontal, lorsque l'avion est en vol stabilisé horizontal.

Plus la surface s’opposant à l’air est grande, plus la force de traînée est grande.

Trajectoire : La trajectoire d'un point (en l'occurrence dans notre TPE le centre de gravité de l'avion) est le trajet suivi par ce point au cours du temps.

Vitesse : La vitesse est le rapport d'une distance à la durée du parcours. Elle s’exprime généralement en Km/h mais l’unité légale est m/s.